Лекция 26

Тема 22. Приборы химической разведки. Устройство и правила пользования ВПХР.

1. Войсковой прибор химической разведки  (ВПХР) предназначен для определения в воздухе, на местности, технике зарина, зомана, иприта, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, а также паров V-газов в воздухе.

Прибор состоит из основания с крышкой и размещенных в них насоса, бумажных кассет с индикаторными трубками, противодымных фильтров, насадки к насосу, защитных колпачков, электрофонаря, корпуса грелки и патронов к ней.

Кроме того, в комплект прибора входят лопатка, инструкция – памятка по работе с прибором и инструкция по эксплуатации прибора.

Насос- поршневой, применяется для прокачивания исследуемого воздуха через индикаторные трубки. При 50 качаниях насоса в мин. через индикаторную трубку проходит 1,8-2л. воздуха. Размещается в металлической трубе, вмонтированной в корпус прибора. В головке насоса размещены нож для надреза концов индикаторных трубок, гнездо для установки индикаторной трубки.

На торце головки имеются два глухих отверстия для обламывания концов трубок.

В рукоятке штока размещены ампуловскрыватель (а/в) и сердечник. Ампуловскрыватель служит для разбивания ампул, имеющихся в индикаторных трубках. Сердечник фиксирует а/в в рукоятке штока. На торце рукоятки нанесена маркировка 4-х штырей а/в: три зеленых полоски для индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами, красная полоса с точкой для индикаторной трубки с одним красным кольцом и точкой.

Кассета служит для размещения десяти инд. Трубок с одинаковой маркировкой.

На лицевой стороне кассеты наклеена этикетка с изображением окраски, возникающей на наполнителе инд. Трубки при наличии в воздухе ОВ, с кратким указанием порядка работы. При работе с инд. трубкой можно определить примерную концентрацию паров ОВ в воздухе путем сравнивания окраски, появившейся в наполнителе инд.трубки, с окраской, изображенной на этикетке.

Внизу кассеты указаны дата изготовления и гарантийный срок трубок.

Насадка предназначена для работы с прибором в дыму, при определении ОВ на почве, вооружении, технике, обмундировании и др. предметах, а также при определении ОВ в почве и сыпучих материалах.

Инд.трубки представляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнитель и одна или две стеклянные ампулы с реактивами.

Трубки имеют следующую маркировку:

красное кольцо и красная точка – для определения зарина, зомана и V-газов;

три зеленых кольца – для определения фосгена, дифосгена, синильной кислоты и хлорциана;

одно желтое кольцо – для определения иприта. Защитные колпачки служат для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения каплями стойких ОВ и для помещения проб почвы и сыпучих материалов.

Противодымные фильтры состоят из одного слоя фильтрующего материала и нескольких слоев капроновой ткани.

Электрофонарь применяется для наблюдения в ночное время за изменением окраски индикаторных трубок. Фонарь включается поворотом головки фонаря вправо.

Грелка служит для подогрева трубок при определении ОВ при пониженной температуре окружающего воздуха (от- 40 до + 15 град.С).

В комплект входят 10 патронов. В зависимости от температуры в течение первых трех минут с момента разбивания ампулы патрона при – 40 град.С температура в грелке достигает от +35 до +85 град.С, а по истечении 7-ми минут должна быть не ниже +20 град.С; при -20 град.С достигает +85 град.С и по истечении 7-ми минут должна быть не ниже +30 град.С; температура в грелке до + 15 -20 сохраняется в течение 15-20 мин.

2. Вскрывать концы инд.трубок необходимо следующим образом:

сделать надрез с помощью ножа;

вставить надрезанный конец трубки в одно из отверстий для обламывания и обломать его, нажав на трубку;

таким же образом вскрыть с другого конца.

Разбивать ампулы инд.трубок нужно следующим образом:

вставить вскрытую инд.трубку (ИТ) в отверстие а/в насоса с такой же маркировкой, как на инд. трубке, при этом насос держать головкой кверху, а штырь должен войти в ИТ;

слегка поворачивая ИТ, надавливать на штырь а/в до тех пор, пока полностью не будет разбита ампула; во избежание порезов при вскрытии ИТ не допускать, чтобы ее свободный конец упирался в ладонь;

вынуть ИТ и, взявшись за маркированный конец, резко встряхнуть ее.

При разбивании верхней ампулы в ИТ с красным кольцом и красной точкой необходимо пальцами взять ИТ несколько ниже перехвата между ампулами. Следует обращать внимание на то, чтобы верхняя ампула была вскрыта полностью.

Порядок работы указан на этикетках.