Лекция 5

Тема:  Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи

Учебные вопросы: 1. Средства защиты органов дыхания

2. Средства защиты кожи

Время проведения: 1 час

Метод проведения: лекция

1. Химическое оружие впервые было применено. 22 апреля 1915 г в 17.00 немцами против французских колониальных войск (был использован хлор). В итоге - 15 тыс. пораженных, 5 тыс. погибших. Фронт французских войск был прорван.

31 мая 1915 г. немцы вновь применили газовую атаку, на этот раз против русских войск. Отравленными оказались 9 тыс. чел., из них погибло 1,2 тыс. чел. Однако наступление немецких войск было отбито.

Слухи о больших потерях потрясли общественность России и многих других стран. Стали поступать различные предложения о создании различных газозащитных масок. По предложению родственника царя начальника санитарно-эвакуационной части русской армии принца Ольденбурского было изготовлено несколько миллионов масок предложенной конструкции. Но при очередной газовой атаке с 6 на 7 июля 1915 г. маски оказались абсолютно непригодными.

Вот здесь и появилось изобретение русского ученого химика- органика Николая Дмитриевича Зелинского (1861-1953 г.г.). Первые экспериментальные испытания, проведенные в августе 1915 г. полностью подтвердили правильность идеи ученого (использовании древесного угля в качестве поглощающего элемента), а в конце января 1916 г. у  р.Березина прошли испытания всех предложенных к тому времени средств защиты. Они проводились в присутствии царя и высшего генералитета. И лишь противогаз Зелинского выдержал испытания.

Предложенная Н.Д.Зелинским конструкция противогаза оказалась настолько удачной, что стала прообразом всех современных фильтрующих противогазов.

По принципу действия средства защиты органов дыхания и кожи делятся на фильтрующие и изолирующие. В фильтрующих противогазах воздух, поступающий для дыхания, очищается от отравляющих, АХОВ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей. В изолирующих дыхание осуществляется за счет запасов кислорода, находящегося в самом противогазе.

В фильтрующих средствах защита кожи осуществляется за счет обезвреживания паров отравляющих и химически опасных веществ специальной пропиткой, нанесенной на ткань и герметичностью конструкции костюма. В изолирующих – использованием прорезиненных тканей и полимерных пленочных материалов.

Фильтрующие противогазы. Принцип действия таких противогазов заключается в следующем. При вдохе зараженный воздух поступает в фильтрующее-поглощающую (противогазовую) коробку, в ней он очищается от ОВ, АХОВ,РП,БС, затем попадает под лицевую часть и в органы дыхания. При выдохе воздух из под лицевой части, минуя коробку, выходит наружу. Поглощение паров и газов осуществляется за счет адсорбции, хемосорбции и катализа, а поглощение дымов и туманов (аэрозолей) – путем фильтрации.

Адсорбция – поглощение газов и паров поверхностью твердого тела, называемого адсорбентом, под воздействием сил молекулярного притяжения. В противогазам адсорбентом является активный уголь. Как весьма пористое вещество, он имеет большую активную поверхность (поверхность 1г. активного угля составляет 400-800 кв.м). На нем лучше всего адсорбируются органические вещества с высокой температурой кипения и большим молекулярным весом (хлор, хлорпикрин, трихлортриэтиламин, зарин, зоман, иприт). Для поглощения плохо адсорбирующихся веществ, в частности, синильной кислоты, мышьяковистого водорода, фосгена, используются процессы хемосорбции и катализа.

Хемосорбция – поглощение ОВ, АХОВ за счет их взаимодействия с химически активными веществами, преимущественно щелочного характера, которые, которые наносятся на активный уголь в процессе обработки.

Катализ – изменение скорости химических реакций под влиянием веществ, называемых катализаторами. В качестве катализатора используются окиси меди, серебра и  хрома. Активные угли с добавлением окислов называются углями-катализаторами.

Фильтрация дымов и туманов (аэрозолей) осуществляется противодымным фильтром, изготовленным из волокнистых материалов, которые образуют густую сетку. Проходя через нее, аэрозоли задевают за волокна и удерживаются на них.

Воздействие противогаза на организм.

При применении противогаза на организм человека действуют три фактора: сопротивление дыханию, вредное пространство и давление лицевой части на голову.

Сопротивление дыханию измеряется разностью давлений вохдуха в атмосфере и в пространстве под шлем-маской и выражается в мм водяного столба. Сопротивление дыханию зависит от фильтрующей поверхности и плотности противоаэрозольного фильтра, от площади фильтрации и толщины слоя, величины зерен активного угля, а также скорости движения вдыхаемого воздуха, потребляемого в минуту. Его количество зависит от характера физической нагрузки. В покое человек потребляет в минуту 9 л, ыв положении стоя – 12 л, в при ходьбе со скоростью 4 км/час – 25, при беге со скоростью 12 км/час – 64 л. Соответственно этому, сопротивление противогаза дыханию, когда человек находится в состоянии покоя, составляет 20 мм вод. столба, а при беге _ до 250 мм вод. столба.

Вредным пространством в противогазе называется  внутренний объем всех полостей под корпусом лицевой части, где задерживается выдыхаемый воздух с повышенным содержанием углекислоты и водяных паров. При повторном вдохе этот воздух примешивается к очищенному, поступающему из противогазовой коробки. Уменьшение объема вредного пространства достигается конструкцией лицевой части, расположением клапанов вдоха и выдоха, а также наличием подмасочника.

Воздействие лицевой части на голову сводится  к механическому давлению шлем-маски на лицо и голову, что вызывает болевые ощущения, к уменьшению остроты и величины поля зрения, затруднению речи, понижению слышимости, раздражению кожи лица.

Отдельные эти явления снижаются или устраняются вовсе наличием обтюратора, переговорного устройства и конструкцией очкового узла, а также правильным подбором шлем-маски и тренировкой пребывания в противогазе.

Для защиты населения наибольшее распространение получили фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В)

Дополнительный патрон ДПГ-3 к граждански противогазам

Гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 защищают от таких АХОВ как хлор, сероводород, синильная кислота, тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, фурфурол, фосген, хлорциан, а также от паров органических веществ (бензин, керосин, ацетон, бензол, ксилол, толуол, спирты, анилин, нитросоединения бензола и его гомологов). Для увеличения времени защитного действия противогазов, а также создания защиты от аммиака и демитиламина промышленностью выпускается дополнительный патрон ДПГ-3.

| Наименование АХОВ | Концентрация, мг/л | Время защитного действия, мин., не менее |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Противогазы без ДПГ | Противогазы с ДПГ-3 |
| Аммиак | 5 | Защита отсутствует | 60 |
| Диметиламин | 5 | Защита отсутствует | 80 |
| Хлор | 5 | 40 | 100 |
| Сероводород | 10 | 25 | 50 |
| Соляная кислота | 5 | 20 | 30 |
| Тетраэтилсвинец | 2 | 50 | 500 |
| Этилмеркаптан | 5 | 40 | 120 |
| Нитробензол | 5 | 40 | 70 |
| Фенол | 0,2 | 200 | 800 |
| Фурфурол | 1,5 | 300 | 400 |

Гопколитовый патрон – тоже дополнительный патрон. По конструкции напоминает ДПГ-3.

Снаряжается он осушителем и собственно гопкалитом. Осушитель представляет собой селикагель, пропитанный хлористым кальцием. Предназначен для поглощения водяных паров воздуха в целях защиты гопкалита от влаги, который при увлажнении теряет свои свойства.

Гопкалит- смесь двуокиси марганца с окисью меди, выполняет роль катализатора при окислении окиси углерода за счет кислорода воздуха до неядовитого углекислого газа.

На гопколитовом  патроне указан его начальный вес. При увеличения веса за счет поглощения влаги на 20 г. и более против первоначального патроном пользоваться нельзя. Время защитного действия патрона при относительной влажности воздуха 80% около 2-х часов. При температуре, близкой к нулю, его защитное действие снижается, а при – 15 град.С и ниже почти прекращается. Масса патрона 750-800 г.

Патрон защитный универсальный (ПЗУ) – новейшее средство защиты. Он обеспечивает эффективную защиту от окиси углерода, аммиака, хлора, сероводорода, хлористого и фтористого водорода, синильной сгена, окислов азота, аминов, ароматических углеводородов, органических кислот и спиртов и других химически опасных веществ.

Время защитного действия патрона ПЗУ по отдельным веществам при температуре от – 30 град. С до + 40 град.С приведено в таблице:

| Аварийно химически опасное вещество | Концентрация, мг/л | Время защитного действия, мин |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 5 | 30-40 |
| Хлор | 3-5 | 30-50 |
| Окиси азота | 5 | 40 |
| Несимметричный диметилгидразин | 5 | 100 |
| Фосген | 5 | 30 |
| Сероуглерод | 2 | 30 |
| Двуокись серы | 5 | 100 |
| Втористый водород | 5 | 40 |
| Хлористый циан | 3-5 | 70-100 |
| Окись углерода -при положительной темпе-ратуре - при отрицательной | 6 6 | 300 120 |

В работе патрона ПЗУ допускается перерыв при условии его обязательной герметизации. При этом суммарное время не должно превышать то, которое указано в таблице, а концентрация АХОВ не более 100 величин предельно допустимых концентраций. Максимальный срок эксплуатации – 30 суток. В перерывах работы патрон необходимо отсоединить от лицевой части и плотно закрыть его колпачком и пробкой, проверив при этом наличие резиновых прокладок в колпачке и во внутренней навинтной горловине. Патрон ПЗУ имеет сопротивление постоянному потоку воздуха 14 мм вод.ст., массу не более 810 г.

Изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, Ип-5)

Состоят из лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного мешка и сумки.

Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощения углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в котором установлен пусковой брикет.

Серная кислота, выливающаяся при разрушении встроенной ампулы, разогревает регенеративный продукт, и тем самым интенсифицирует его работу. Кроме того, пусковой брикет обеспечивает выделение кислорода, необходимого для дыхания в первые минуты.

Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном.

Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе при тяжелых физических нагрузках в течение 45 мин., при средних _ 70 мин., а при легких или в состоянии относительного покоя – 180 мин.

Промышленные противогазы

| Тип коробки | Цвет коробки | От каких веществ защищает |
| --- | --- | --- |
| А | Коричневый | От фосфор-и флоорганических ядохимикатов, паров органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, сероуглерод, тетраэтилсвинец, толуол, ксилол, спирт, эфир) |
| В | Желтый | От фосфор-и флоорганических ядохимикатов, кислых газов и паров (сернистый газ, хлор, сероводород, синильная кислота, окислы азота, фосген, хлористый водород ) |
| Г | Одна половина черная, вторая желтая | От паров ртути, ртутьорганических ядохимикатов на основе этилмеркурхлорида |
| Е | Черный | От мышьяковистого и фосфористого водорода |
| КД | Серый | От аммиака, сероводорода и их семей |
| БКФ | Защитный | От паров органических веществ, мышьяковистого и фосфористого водорода |
| М | Красный | От окиси углерода а присутствии малых количеств аммиака, сероводорода, паров органических соединений |
| СО | Серый | От окиси углерода |

2. Средства защиты кожи

Изолирующие – предназначены для предохранения от АХОВ, ОА РВ и БС. Все они делятся на специальные и подручные. В свою очередь специальные подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).

Спецодежда изолирующего типа изготавливается из таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ и обеспечивают необходимую герметичность и, благодаря этому, защищают человека.

Фильтрующие средства изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, пропитанной специальными химическими веществами.

Комплект изолирующий химический КИХ-4 (КИХ-5) используется для защиты бойцов газоспасательных отрядов, НАСФ и др. при работах в условиях высоких концентраций газообразных АХОВ (хлора, аммиака), азотной и серной кислот, а также жидкого аммиака.

Общевойсковой защитный комплект. Состоит из защитного плаща ОП-1, защитных чулок и защитных перчаток.

Легкий защитный костюм Л-1. Изготавливается из прорезиненной ткани. Состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника.

Фильтрующие средства.

Защитная фильтрующая одежда (ЗФО);

Защитный комплект ФЛ-Ф;

Защитный комплект ФЛ-Н;

Защитная одежда АРК-1;

Защитный комплект «ПЗО-2»;

Защитный комплект КЗХИ.