Лекция 6

Тема: Химические, физические и токсические свойства АХОВ, наиболее

распространенных в городе. Основы планирования и защиты населения от этих

веществ.

К объектам, использующим производящим или хранящим аварийно химически опасные вещества (АХОВ), относятся предприятия имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладагента используется аммиак (хладокомбинаты, молочные комбинаты); водопроводные и очистные сооружения, применяющие хлор; железнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного состава с АХОВ, склады и базы с запасами ядохимикатов или других веществ для дезинсекции и дератизации.

АХОВ оказывают поражающие действие на людей при попадании паров АХОВ в атмосферу, при разливе этих веществ на местности и различных поверхностях, с которыми соприкасаются люди.

По токсичному проявлению АХОВ в основном являются веществами общеядовитого или удушающего действия, вызывающими различные по характеру отравления.

Ядовитые вещества, имеющие температуру кипения выше 20 град.С (треххлористый фосфор, сероуглерод), испаряются медленно и до полного испарения длительное время находятся в местах разлива; пары таких веществ распространяются на небольшие расстояния.

Ядовитые вещества, имеющие температуру кипения примерно до 20 град.С (окись углерода, хлор, аммиак, сернистый ангидрид), при разливе быстро испаряются, пары их движутся по направлению ветра, поэтому такие вещества в опасных концентрациях могут обнаруживаться на больших расстояниях от места аварии.

Весовое количество АХОВ в единице объема воздуха называют его концентрацией, которая выражается в миллиграммах АХОВ на куб.м или литр воздуха (мм/ м куб. или мг/л).

При определении степени воздействия АХОВ на человека концентрацию веществ в воздухе связывают с продолжительностью пребывания людей в зараженной атмосфере, т.е. с экспозицией. Одна и та же концентрация АХОВ при разных экспозициях оказывает различное действие на человека.

Различают предельно допустимые, поражающие и смертельные концентрации.

На объектах экономики АХОВ хранятся и транспортируются в специальных емкостях: резервуарах, цистернах, бочках и баллонах. Большая часть этих емкостей работает под давлением .

В городе основными АХОВ являются ХЛОР и  АММИАК.

ХЛОР – зеленовато-желтый газ резким запахом (порог восприятия – 0,003 мг/л), в 2,5 раза тяжелее воздуха. Температура кипения – 34,6 град.С. Легко сжижается при давлении 5 -7 атм.в темную желто-зеленую жидкость. При испарении на воздухе жидкий хлор образует с водяными парами белый туман. Один литр жидкого хлора соответствует 457 литрам газа, один килограмм – 316 литрам.

В воде заметно растворим. (в 2,3 объема воды при 20 град.С). Применяется для извлечения металлов из руд, приготовления многочисленных соединений хлора, для стерилизации и дезинфекции воды, при получении брома, хлорной извести, для отбеливания тканей в текстильной промышленности, изготовлении пластмасс. Получается в промышленности электролизом раствора поваренной соли.

Предельно допустимая концентрация хлора в воздухе: в населенных пунктах среднесуточная 0,00003 мг/л, в рабочей зоне – 0,001 мг/л. Поражающая концентрация при экспозиции 1 час – 0,01 мг/г, смертельная той же экспозиции – 0,1-0,2 мг/л.

Хлор раздражает дыхательные пути человека – как верхние, так и глубокие. Может вызвать отек легких. Отравление хлором больших концентраций может привести к быстрой смерти (рефлекторное торможение дыхательного центра). При несколько меньших концентрациях дыхание останавливается через 5 – 25 минут. Смертельный исход происходит из-за ожога легких.

Пострадавший испытывает резкие загрудные боли, жжение и резь в глазах, слезотечение, сухость, кашель, затем стадии легочного ожога, одышки, отхаркивания мокроты. Стадия отека легких может и не развиваться.

АММИАК – бесцветный газ с характерным запахом нашатыря (порог восприятия 0,037 мг/л). Плотность его 0,68 г/см.куб. При охлаждении до 33 -5 град.С ниже нуля сжижается в бесцветную жидкость. Хорошо растворяется в воде.

Применяется для производства нитрата и сульфата аммония, жидких удобрений (аммиаков), , мочевины, соды. Используется в холодильных машинах, при крашении тканей, никелировании, для серебрения зеркал.

Содержится в виде 10  или  25- процентного водного раствора в стальных резервуарах вместимостью не более 60 тонн.

Предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе: в населенных пунктах среднесуточная 0,0002 мг/л, в рабочей зоне – 0,02 мг/л. Раздражение ощущается уже при концентрации 0,1 мг/л.

Поражающая концентрация при 6-ти часовой экспозиции 0,21 мг/л, смертельная при 30-ти мин. Экспозиции – 7 мг/л.

Действуя на людей, аммиак раздражает преимущественно верхние дыхательные пути. При высоких концентрациях возбуждается центральная нервная система и появляются судороги. Высокая концентрация вызывает сильное слезотечение и боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, боли в желудке, рвоту, задержку мочи. После действия очень высоких концентраций аммиака пострадавшие иногда бывают сильно возбуждены, находятся в состоянии буйного бреда, не способны стоять. Наблюдаются резкие расстройства дыхания и кровообращения, в ближайшие часы (иногда минуты) после отравления может наступить смерть от сердечной слабости. Чаще смерть наступает через несколько часов или суток после отравления от отека гортани и легких. При попадании на кожу аммиак может вызвать ожоги различной степени. При небольших концентрация наблюдается более легкое раздражение глаз и слизистой оболочки носа, чихание, слюнотечение, легкая тошнота и головная боль, позывы на мочеиспускание.

2. Целью планирования мероприятий, направленных на обеспечение химической безопасности населения, предупреждение возможных химических аварий и ликвидацию их последствий, является: проведение мероприятий по защите населения, проживающего вблизи ХОО, обеспечение подготовки и эффективного использования имеющихся сил и средств, выполнения АСДНР в сроки, удовлетворяющие требованиям для выживания пострадавших.

Планирование мероприятий по обеспечению химической безопасности населения и действий по предупреждению химических аварий и ликвидации их последствий осуществляется, как правило, в три этапа:

первый этап – комплексный анализ возможной обстановки, подготовка данных для принятия и планирования действий, определение в соответствии с решением замысла действий по защите населения, предупреждению возможных химических аварий  и ликвидации их последствий;

второй этап – непосредственное планирование мероприятий по обеспечению химической  безопасности населения и действий по предупреждению возможных  химических аварий и ликвидации их последствий;

третий этап = согласование и утверждение планов.

Оповещение населения в интересах обеспечения его химической безопасности осуществляется с использованием технических средств и способов (локальные системы оповещения ХОО, централизованное оповещение населения по сигналу – «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!») .

Накопление средств индивидуальной защиты. Коллективная защита населения.

Эвакуация населения(локальная, местная эвакуация)

Основные свойства АХОВ, наиболее часто встречающихся на объектах экономики

| Аварийно химически опасные вещества | Относи- тельная молеку- лярная масса, г | Плот- ность, г/см.куб | Темпе- ратура кипения, град.С | Токсические свойства |  |  |  | Дегазирующие вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поражающая концентра- ция, мг/л | Экспо- зиция | Смертель- ная концен- трация, мг/л | Экспо- зиция |  |
| Аммиак | 17,03 | 0,68 | - 33,4 | 0,2 | 6 ч | 7 | 30 мин | Вода |
| Хлор | 70,91 | 1,56 | - 34,6 | 0,01 | 1 ч | 0,1 - 0,2 | 1 ч | Гашеная известь, щелочные отходы и вода |
| Сернистый ангидрит | 64,7 | 1,46 | - 10 | 0,4-0,5 | 50 мин | 1.4 -1.7 | 50 мин | Гашеная известь, аммиак, щелочи |
| Окись углерода | 28,1 | - | - 190 | 0,22 | 2,5 ч | 3,4 – 5,7 | 30 мин | - |
| Сероуглерод | 76,12 | 1,26 | 46 | 1,5-1,6 | 1,5 ч | 10 | 1,5 ч | Сернистый натрий или калий |
| Треххлористый фосфор | 137,4 | 1,53 | 74,8 | 0,08-0,15 | 30 мин | 1,0 – 0,5 | 30 мин | Щелочи, аммиак |
| Фтористый водород | 20 | 0,98 | 19,4 | 0,4 | 10 мин | 1,5 | 5 мин | тоже |